(a)電源基板

| 部品 |  | No | 規格 | 仕様 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抵抗 | R | 1 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 0Ω | 1 | ジャンパー(*1) |
|  | R | 2-4 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1kΩ | 3 |  |
|  | R | 5 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 0Ω | 1 | ジャンパー(*1) |
|  | R | 6-8 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1kΩ | 3 |  |
|  | R | 9 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100Ω | 1 |  |
|  | R | 10 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 200Ω | 1 |  |
|  | R | 11,12 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 750Ω | 2 |  |
|  | R | 13 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100Ω | 1 |  |
|  | R | 14 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 200Ω | 1 |  |
|  | R | 15-18 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 4.7kΩ | 4 |  |
|  | R | 19 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 2.2kΩ | 1 |  |
|  | R | 20 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 330Ω | 1 |  |
|  | R | 21,22 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 360Ω | 2 | +5V設定 |
|  | R | 23 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 240Ω | 1 |  |
|  | R | 24 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 390Ω | 1 | +3.3V設定 |
|  | R | 25 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 0Ω | 1 | ジャンパー線(or 4.7Ω) |
|  | R | 26 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 240Ω | 1 |  |
|  | R | 27 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 390Ω | 1 | +3.3V設定 |
|  | R | 28 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 0Ω | 1 | ジャンパー線(or 4.7Ω) |
|  | R | 29 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 240Ω | 1 |  |
|  | R | 30 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1.5kΩ | 1 | LED電流制限抵抗 |
|  | R | 31-33 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100kΩ | 3 |  |
|  | R | 34 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1.5kΩ | 1 |  |
|  | R | a,b | 酸化金属皮膜(3W) | 10Ω | 2 | 不要 |
| ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | D | 1～4 | 整流用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | 1A以上 | 4 |  |
|  | D | 5,6 | ﾂｴﾅｰ | 14～16V | 2 |  |
|  | D | 7-14 | 整流用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | 1A以上 | 8 |  |
|  | D | 15 | 信号用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | IS1588相当 | 1 |  |
|  | D | A | 信号用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | IS1588相当 | 1 | RYaをつけた場合のみ必要 |
| ﾌﾞﾘｯｼﾞ | BD | 1 | ﾌﾞﾘｯｼﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(1A) | W02など | 1 |  |
| ｺﾝﾃﾞﾝｻ | C | 1-12 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 1000uFなど | 12 | 耐圧35V以上 |
|  | C | 13,14 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 100uF/25V | 2 |  |
|  | C | 15-18 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 1000uFなど | 4 | 耐圧25V以上 |
|  | C | 19-27(*2) | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 1000uFなど | 9 | 耐圧16V以上 |
|  | C | 28,29(*2) | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 1000uFなど | 2 | 耐圧10V以上 |
|  | C | 30,31 | ﾌｨﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻ | 100pF | 2 |  |
|  | C | 32 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 330uF/16V | 1 |  |
|  | C | 33-37 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 1000uFなど | 5 | 耐圧16V以上 |
|  | C | 38-40 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 470uFなど | 3 | 耐圧10V以上 |
|  | C | 41-43 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 47uF/16V | 3 |  |
|  | C | 44 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 470uF/16V | 1 |  |
|  | C | 45 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 47uF/16V | 1 |  |
|  | C | 46 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 100uF/16V | 1 |  |
| ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ | Q | 1 | FET(Nch) | 2SK117 | 1 |  |
|  | Q | 2,3 | 信号用NPN | 2SC1815 | 2 |  |
|  | Q | 4,5 | 小電力用NPN | TIP31C | 2 | 100V-3A |
|  | Q | 6 | FET(N) | 2SK117 | 1 |  |
|  | Q | 7,8 | 信号用NPN | 2SA1015 | 2 |  |
|  | Q | 9,10 | 小電力用PNP | TIP32C | 2 | 100V-3A |
|  | Q | 11 | 信号用NPN | 2SC1815 | 1 |  |
|  | Q | 12 | 小電力用NPN | TIP31C | 1 | 100V-3A |
|  | Q | 13 | 信号用NPN | 2SC1815 | 1 |  |
|  | Q | 14 | 小電力用NPN | TIP31C | 1 | 100V-3A |
|  | Q | 15 | 信号用NPN | 2SC1815 | 1 |  |
| IC | IC | 1 | シャントレギュレータ | TL431A | 1 |  |
|  | IC | 2,3 | シングルオペアンプ | NE5534 | 2 |  |
|  | IC | 4-6 | 電圧レギュレータ | LM317 | 3 |  |
|  | IC | 7 | 単電源オペアンプ | LM358 | 1 |  |
|  | IC | 8 | 電圧レギュレータ | 7805 | 1 |  |
| ﾘﾚｰ | Ry | a | 5V-2回路ﾘﾚｰ | 941H-2C-5D | 1 | 無くともよい |
| 放熱板 |  |  | TO220基板取り付け用 | 16PB16 | 9 | LSIｸｰﾗ社など |
| 基板 |  |  | DAC1794-3用電源基板 | V1.1 | 1 |  |

部品表：ＤＡＩ部分

| 部品 |  | No | 規格 | 仕様 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抵抗 | R | 1-4 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 75Ω | 4 |  |
|  | R | 5,6 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 22kΩ | 2 |  |
|  | R | 7-10 | - | - | - | 不要 |
|  | R | 11 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 3kΩ | 1 | PLL用 |
|  | R | 12,13 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 4.7kΩ | 2 | ﾘｾｯﾄ定数用 |
|  | R | 14-21 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 47 kΩ | 8 |  |
| ｲﾝﾀﾞｸﾀ | L | 1 | - | ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ線 | - | 好みに応じてLに変更。 |
| ｺﾝﾃﾞﾝｻ | C | 1-5 | ﾌｨﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻ | 0.01uF | 5 |  |
|  | C | 6 | ﾌｨﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻ | 0.022uF |  | PLL用 |
|  | C | 7 | ﾌｨﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻ | 1000pF |  | PLL用 |
|  | C | 8-10 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 47uF/16V | 3 | (適当で可） |
|  | C | 11 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 47uF/16V | 1 | ﾘｾｯﾄ定数用 |
|  | C | 12-C17 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 220uF/16V | 6 | 47～470uF(適当で可） |
|  | C | 18 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 47uF/16V | 1 | ﾘｾｯﾄ定数用 |
|  | C | 19 | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 47uF/16V | 1 | (適当で可） |
| IC | IC | 1-2 | 差動レシーバ | SN75157 | 2 |  |
|  | IC | 3 | Digial Audio Receiver | CS8416 | 1 |  |
|  | IC | 4 | ロジック | 74HC04 | 1 |  |

部品表：ＤＡＣ部分（Ｌ、Ｒ共通）

| 部品 |  | No | 規格 | 仕様 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抵抗 | R | 1-2 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 470Ω | 2 |  |
|  | R | 3 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 2.2kΩ | 1 |  |
|  | R | 4 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 22Ω | 1 |  |
|  | R | 5-6 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 180Ω | 2 |  |
|  | R | 7 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 15kΩ | 1 |  |
|  | R | 8 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 150Ω | 1 | ＩＶ抵抗(120～180Ω程度) |
|  | R | 9 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1.5kΩ | 1 |  |
|  | R | 10 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1kΩ | 1 |  |
|  | R | 11,12 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100Ω | 2 |  |
|  | R | 13,\ | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 180Ω | 1 |  |
|  | R | 14 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 120Ω | 1 |  |
|  | R | 15,16 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 10Ω | 2 |  |
|  | R | 17,18 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 470Ω | 2 |  |
|  | R | 19 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 2.2kΩ | 1 |  |
|  | R | 20 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 22Ω | 1 |  |
|  | R | 21,22 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 180Ω | 2 |  |
|  | R | 23 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 15kΩ | 1 |  |
|  | R | 24 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 150Ω | 1 | ＩＶ抵抗(120～180Ω程度) |
|  | R | 25 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1.5kΩ | 1 |  |
|  | R | 26 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1kΩ | 1 |  |
|  | R | 27,28 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100Ω | 2 |  |
|  | R | 29 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 180Ω | 1 |  |
|  | R | 30 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 120Ω | 1 |  |
|  | R | 31,32 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 10Ω | 2 |  |
|  | R | 33,34 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 470Ω | 2 |  |
|  | R | 35-38 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 360Ω | 4 |  |
|  | R | 39 | - | 0Ω | 1 | ジャンパ線 |
|  | R | 40,41 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 470Ω | 2 |  |
|  | R | 42 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 33kΩ | 1 |  |
|  | R | 43 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 2.2kΩ | 1 |  |
|  | R | 44 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 22Ω | 1 |  |
|  | R | 45,46 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 180Ω | 2 |  |
|  | R | 47,48 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100Ω | 2 |  |
|  | R | 49 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 220Ω | 1 |  |
|  | R | 50 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 15kΩ | 1 |  |
|  | R | 51 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1.5kΩ | 1 |  |
|  | R | 52 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 1kΩ | 1 |  |
|  | R | 53,54 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100Ω | 2 |  |
|  | R | 55,56 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 10Ω | 2 |  |
|  | R | 57 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100Ω | 1 |  |
|  | R | 58 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 220Ω | 1 |  |
|  | R | 59 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 120Ω | 1 |  |
|  | R | 60 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 100Ω | 1 |  |
|  | R | 61 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 200kΩ | 1 |  |
|  | R | 62,63 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 10kΩ | 2 |  |
|  | R | 64-67 | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 22Ω | 4 | ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ信号のﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ用 |
|  | R | a-d | 金属皮膜抵抗(1/4W) | 22Ω | 4 | PCM1794出力に接続 |
| 半固定 | VR | 1-3 | １回転半固定抵抗 | 100Ω | 3 |  |
| ｺﾝﾃﾞﾝｻ | C | 1 | フィルムコンデンサ | 0.1uF | 1 |  |
|  | C | 2 | フィルムコンデンサ | 100pF | 1 |  |
|  | C | 3 | フィルムコンデンサ | (1000pF) | 1 | 無くてもよい |
|  | C | 4,5 | 電解コンデンサ | 47uF/25V | 2 |  |
|  | C | 6 | フィルムコンデンサ | 0.1uF | 1 |  |
|  | C | 7 | フィルムコンデンサ | 100pF | 1 |  |
|  | C | 8 | フィルムコンデンサ | (1000pF) | 1 |  |
|  | C | 9 | 電解コンデンサ | 47uF/25V | 1 |  |
|  | C | 10 | 電解コンデンサ | 47uF/25V | 1 |  |
|  | C | 11 | フィルムコンデンサ | 6800pF | 1 |  |
|  | C | 12,13 | フィルムコンデンサ | 2200pF | 2 |  |
|  | C | 14 |  | - | - | 不要 |
|  | C | 15 | フィルムコンデンサ | 100pF | 1 |  |
|  | C | 16 | フィルムコンデンサ | 0.1uF | 1 |  |
|  | C | 17 | フィルムコンデンサ | 1000pF | 1 |  |
|  | C | 18 | フィルムコンデンサ | 1uF | 1 |  |
|  | C | 19,20 | 電解コンデンサ | 100uF/25V | 2 |  |
|  | C | 21-32 | 電解コンデンサ | 47uF | 12 | 10～100uFで可 |
|  | C | 33 | 電解コンデンサ | 220uF | 1 |  |
|  | C | 34 | フィルムコンデンサ | 0.1uF | 1 |  |
|  | C | 35,36 | 電解コンデンサ | 47uF/25V | 2 | 10～100uFで可 |
|  | C | a～d | フィルムコンデンサ | (1000pF) | (4) | 無くてもよい。 |
|  | Cp |  | チップコンデンサ | 0.1uF | 12 | 2012サイズ |
| ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | D | 1-4 | 信号用ダイオード | IS1588相当 | 4 |  |
|  | D | 5,6 | LED | LED(赤） | 2 |  |
| ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ | Ｑ | 1,2 | 信号用TR(PNP) | 2SA1015 | 2 |  |
|  | Ｑ | 3,4 | 信号用FET(Nch) | 2SK117 | 2 | Q3,4はペア品 |
|  | Ｑ | 5,6 | 信号用TR(PNP) | 2SA1015 | 2 |  |
|  | Ｑ | 7-9 | 信号用TR(NPN) | 2SC1815 | 3 |  |
|  | Ｑ | 10 | 小電力TR(NPN) | 2SC3421 | 1 |  |
|  | Ｑ | 11 | 小電力TR(PNP) | 2SA1358 | 1 |  |
|  | Ｑ | 12,13 | 信号用TR(PNP) | 2SA1015 | 2 |  |
|  | Ｑ | 14,15 | 信号用FET(Nch) | 2SK117 | 2 | Q14,15はペア品 |
|  | Ｑ | 16,17 | 信号用TR(PNP) | 2SA1015 | 2 |  |
|  | Ｑ | 18-20 | 信号用TR(NPN) | 2SC1815 | 3 |  |
|  | Ｑ | 21 | 小電力TR(NPN) | 2SC3421 | 1 |  |
|  | Ｑ | 22 | 小電力TR(PNP) | 2SA1358 | 1 |  |
|  | Ｑ | 23,24 | 信号用TR(PNP) | 2SA1015 | 2 |  |
|  | Ｑ | 25,26 | 信号用TR(NPN) | 2SC1815 | 2 |  |
|  | Ｑ | 27,28 | 信号用FET(Nch) | 2SK117 | 2 | Q27,28はペア品 |
|  | Ｑ | 29-31 | 信号用TR(PNP) | 2SA1015 | 3 |  |
|  | Ｑ | 32-35 | 信号用TR(NPN) | 2SC1815 | 4 |  |
|  | Ｑ | 36 | 小電力TR(NPN) | 2SC3421 | 1 |  |
|  | Ｑ | 37 | 小電力TR(PNP) | 2SA1358 | 1 |  |
| IC | IC | 1 | ｼﾝｸﾞﾙｵﾍﾟｱﾝﾌﾟ | OPA134 | 1 | FET入力低オフセット品 |
|  | IC | 2,3 | DAC | PCM1794A | 2 |  |